техническое описание

08.01.04

CL52

## Уплотнительная лента

## Уплотнительная лента для герметизации деформационных и соединительных швов

Свойства

- эластичная;

- водонепроницаемая;

- долговечная;

- прочная;

- устойчива к атмосферному старению;

- пригодна для внутренних и наружных работ;

- экологически безопасна.

Область применения

Ceresit CL 52 представляет собой ленту из хорошо смачиваемого нетканого материала, перфорированного по краям, с водонепроницаемым каучуковым покрытием в средней части и предназначена для эластичной герметизации деформационных и соединительных швов, а также инженерных вводов (труб, сливных отверстий в полах и т.д.).

Уплотнительная лента применяется при устройстве керамических или других облицовок на полах и стенах при внутренних и наружных работах.

Для крепления ленты к сопрягаемым поверхностям используют эластичные гидроизоляционные материалы, например, Ceresit CЕ 49, Ceresit СR 66 или Ceresit CR 166.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям, изложенным в технических описаниях на соответствующие гидроизоляционные материалы, совместно с которыми применяется лента.

Выполнение работ

На сопрягаемые поверхности предварительно наносят слой гидроизоляционного материала. Поверх свеженанесённого слоя укладывают ленту и прижимают к поверхности. После схватывания первого слоя на прилегающие к ленте участки основания, включая перфорированные края ленты из нетканого материала, наносят еще один слой гидроизоляции. Среднюю прорезиненную часть уплотнительной ленты покрывать гидроизоляционным материалом не следует. При герметизации деформационных швов ленту укладывают в виде петли.

Примечание

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания в соответствии с требованиями, изложенными в технических описаниях на применяемые в качестве клея гидроизоляционные материалы Ceresit.

Рекомендации

Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

Настоящее техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.

С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

Условия хранения

Хранить в сухом месте.

Упаковка

Лента Ceresit CL 52 поставляется в рулонах длиной по 10 и 50 м.

Технические характеристики

| Материал ленты Ceresit CL 52: | полиэфирная ткань с каучуковым покрытием |
| --- | --- |
| Предел прочности при растяжении: продольном поперечном | ок. 322 Н/50 мм ок. 98 Н/50 мм |
| Относительное удлинение при разрыве: продольном поперечном | ок. 84% ок. 186% |
| Водонепроницаемость (при давлении 0,15 МПа): | водонепроницаема |
| Ширина ленты: | 120 мм |
| Ширина каучукового покрытия: | 70 мм |
| Температура эксплуатации: | от –30 до 900C |